| 试剂简称 | ADP | AA | Ad/EPI | COL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂全称 | 二磷酸腺苷 | 花生四烯酸 | 肾上腺素 | 胶原 |
| 外观性状 | 白色冻干粉 | 白色或淡黄色冻干粉 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
| 保存条件 | -20℃（普通冰箱冷冻室） | -20℃（普通冰箱冷冻室） | 2-8℃ | 2-8℃ |
| 使用方法 | 1ml蒸馏水或去离子水复溶 | 1ml蒸馏水或去离子水复溶 | 直接使用 | 直接使用 |
| 开盖后储存 | 复溶后当天用完 | 复溶后当天用完 | 开盖后可稳定使用一周 | 开盖后可稳定使用一周 |
| 分装储存 | 复溶当天用不完，可分装于-20℃冷冻可保存1个月。但不可反复冻融。 | 复溶当天用不完，可分装于-20℃冷冻可保存1个月，但不可反复冻融。注意分装密封，隔绝空气。 |  |  |
| 注意事项 |  | 花生四烯酸易氧化，需严格密封保存。 | 个别患者血小板对肾上腺素无反应。 | 切勿冷冻保存！ |

- ADP、AA开瓶时应有负压，如果没有说明保存不当应放弃；

- 各项目每一测试均加40ul诱聚剂；

- 每种诱聚剂使用前请仔细阅读说明书。